| ПОСТАНОВЛЕНИЕ - АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА - ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 21.10.2021г. | п. Добринка | № 796 |

Об утверждении Правил подготовки технического задания на формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства

В соответствии со статьёй 57.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях реализации Постановления Правительства РФ от 05.03.2021 N 331 "Об установлении случая, при котором застройщиком, техническим заказчиком, лицом, обеспечивающим или осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта капитального строительства, обеспечиваются формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства", руководствуясь Уставом Добринского муниципального района, администрация Добринского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить Правила подготовки технического задания на формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Добринские вести» и на официальном сайте администрации Добринского муниципального района www.admdobrinka.ru .

2.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                на заместителя  главы администрации Добринского муниципального     района Юшкова Н. Н.

И. о. главы администрации

Добринского муниципального района                                            Г. М. Демидова

Абанина О. А.

8 (47462) 2-28-16

Вносит:

Отдел архитектуры и строительства

администрации муниципального района                                А. А. Ларина

Согласовано:

Заместитель главы

администрации муниципального района 		                    Н. Н. Юшков

Юридический отдел                                                                  Н. А. Гаврилов

|  | Приложение |
| --- | --- |
|  | к постановлению администрации Добринского муниципального района от «21»___10______2021г. №796 «Об утверждении правил подготовки технического задания на формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства» |

- Правила подготовки технического задания на формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства

- При формировании технического задания на подготовку проектной документации (далее – Задание) для строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – ОКС), администрация Добринского муниципального района (далее – Заказчик) с 1 января 2022 года устанавливает следующие требования к информационной модели.

- Требования к применяемым нормативным правовым и нормативно-техническим документам по стандартизации информационного моделирования

  - Информационная модель (далее — ИМ) объекта капитального строительства должна формироваться с учетом требований следующих нормативных правовых актов:

    - Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2020 № 1416 «Об утверждении Правил формирования и ведения классификатора строительной информации»;

    - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1431 «Об утверждении Правил формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства, состава сведений, документов и материалов, включаемых в информационную модель объекта капитального строительства и представляемых в форме электронных документов, и требований к форматам указанных электронных документов, а также о внесении изменения в пункт 6 Положения о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (далее - ПП РФ 1431);

    - ГОСТ Р 10.0.03-2019/ИСО 29481-1:2016 «Система стандартов информационного моделирования зданий и сооружений. Информационное моделирование в строительстве. Справочник по обмену информацией. Часть 1. Методология и формат», идентичный международному стандарту ИСО 29481-1:2016 «Информационное моделирование в строительстве. Справочник по обмену информацией. Часть 1. Методология и формат»;

    - ГОСТ Р 57563-2017/ISO/TS 12911:2012 «Моделирование информационное в строительстве. Основные положения по разработке стандартов информационного моделирования зданий и сооружений»;

    - СП 301.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила организации работ производственно-техническими отделами»;

    - СП 328.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила описания компонентов информационной модели» (далее – СП 328);

    - СП 331.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила обмена между информационными моделями объектов и моделями, используемыми в программных комплексах» (далее – СП 331);

    - СП 333.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла» (далее – СП 333);

    - СП 404.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила разработки планов проектов, реализуемых с применением технологии информационного моделирования» (далее – СП 404);

    - . ГОСТ Р 10.0.02-2019/ИСО «Система стандартов информационного моделирования зданий и сооружений. Отраслевые базовые классы (IFC) для обмена и управления данными об объектах строительства».

  - При формировании ИМ необходимо учитывать методические рекомендации по подготовке информационной модели объекта капитального строительства в связи с проведением экспертизы проектной документации и оценки информационной модели объекта капитального строительства, разработанные экспертной организацией.

  - При опубликовании обновленных версий документов, следует руководствоваться последней актуальной версией.

- Виды требований, связанных с использованием технологий информационного моделирования, указываемых в Задании

  - Цели и Задачи, планируемые решить с использованием технологий информационного моделирования (далее - ТИМ), необходимо описывать в зависимости от поставленных целей и задач инвестиционно-строительного объекта, вида объекта, стадии жизненного цикла и требований Заказчика.

  - Требования к этапам выполнения работ и контрольным точкам выдачи информации предъявляются следующие:

2.2.1. В процессе формирования ИМ организация, осуществляющая разработку проектной документации (далее – Исполнитель), обязана вести журнал внесения изменений в ИМ, о наличии которого требуется указать в пояснительной записке к проекту, которая формируется так же в виде ИМ.

2.2.2. Следует выделять следующие этапы работ (некоторые этапы работ могут отсутствовать в зависимости от поставленных целей и задач инвестиционно-строительного объекта, вида объекта, стадии жизненного цикла и требований Заказчика):

    - Разработка и согласование плана реализации проекта с использованием ТИМ (в соответствии с СП 404).

    - Первичная загрузка данных в среду общих данных (далее – СОД) проектной документации в форме ИМ, определяющей архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, эксплуатации, реконструкции объектов капитального строительства и их частей, капитального ремонта.

    - График промежуточных загрузок проектной документации в форме ИМ, определяющей архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, эксплуатации, реконструкции объектов капитального строительства и их частей, капитального ремонта в СОД. Перед загрузкой модели в СОД Исполнитель обязан предоставить порядок проведения процедуры контроля качества модели и результаты проверки, включая проверку совпадения общих координат цифровых (трехмерных) информационных моделей (ЦИМ) (при их наличии в составе информационной модели).

    - Финальная загрузка проектной документации в форме ИМ, определяющей архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, эксплуатации, реконструкции объектов капитального строительства и их частей, капитального ремонта в СОД, совместно с отправкой документации на проверку на завершающей стадии.

    - Прохождение экспертизы проектной документации в форме ИМ.

    - Итоговая загрузка в СОД проектной документации в форме ИМ, определяющей архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, эксплуатации, реконструкции объектов капитального строительства и их частей, капитального ремонта.

    - Представление отчетных документов по Плану реализации проекта.

  - В случае нарушения Исполнителем плановых сроков реализации проекта, он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

  - Исполнитель не вправе производить работы, неучтенные в плане реализации проекта без согласования с Заказчиком.

  - Требования к Среде общих данных.

2.5.1. Исполнитель размещает ИМ в СОД Заказчика на каждом этапе работ в контрольной точке выдачи ИМ. При этом Заказчик предоставляет Исполнителю описание СОД, включая описание версий имеющегося программного обеспечения, и описывает порядок получения Исполнителем доступа к СОД Заказчика с указанием ролей, задач и разделов, к которым будет обеспечен доступ.

2.5.2. В случае, если Заказчик не имеет собственной СОД, Исполнитель обязан развернуть и обеспечить функционирование программно-аппаратного комплекса для организации обмена информацией в СОД между всеми участниками проекта, включая требования:

1) Размещение и использование информации в соответствии с 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных»;

- Обеспечение требований установленных в «Перечне сведений, отнесенных к государственной тайне» (утверждены Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 г. № 1203);

- Размещение всей информации по проекту на серверах, расположенных на территории Российской Федерации;

- Организация доступа к информации в соответствии с правилами, согласованными Заказчиком и условиями договора;

- Пропускную способность каналов связи и доступа к информации и структуре базы данных проекта, обеспечивающих скорость передачи не менее 100 мбит/сек для пользователя и одновременное подключение не менее 15 пользователей системы на скачивание и загрузку информации;

- Соответствие постановлению Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1431 в части форматов файлов и протоколов обмена информацией;

- Хранение и резервирование информации в течение всего срока реализации проекта, включая передачу копий всей базы данных проекта Заказчику 1 раз в неделю, в согласованном сторонами формата.

  - Требования к составу информационной модели

2.6.1. Требования к составу проектной документации в форме ИМ объекта капитального строительства определяются Заказчиком в зависимости от вида объекта капитального строительства и его технико-экономических параметров и включают разделы проектной документации, указанные в Постановлении Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. Состав ИМ должен соответствовать постановлению Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1431.

2.6.2. Состав ИМ это совокупность представленных в электронном виде документов, графических и текстовых данных по объекту строительства, размещенная в СОД и представляющая собой единый достоверный источник информации по объекту на всех или отдельных стадиях его жизненного цикла. В зависимости от потребностей Заказчик определяет в ИМ наличие цифровой информационной (трехмерной) модели объекта капитального строительства и инженерной цифровой (трехмерной) модели местности.

2.6.3. При необходимости разработки в составе ИМ трехмерных моделей объекта капитального строительства и трехмерной модели местности, это требование указывается Заказчиком в Задании. В этом случае в Задании указываются требования к составу, уровню проработки (детализации), порядку проверки и приемки цифровых информационных (трехмерных) моделей. Кроме того, в Задании должно быть указано какие разделы или части разделов проектной документации разрабатываются на основе именно цифровых информационных (трехмерных) моделей, противоречия и несовпадения между ними не допустимы.

2.6.4. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя представить сводную цифровую трехмерную модель, состоящую из отдельных цифровых информационных (трехмерных) моделей (например, по различным дисциплинам или частям объекта строительства), соединенных между собой таким образом, что внесение изменений в одну из моделей не приводит к изменению в других.

2.6.5. По завершении ключевых этапов проекта сводная цифровая трехмерная модель, предоставляемая в качестве результата, должна быть:

- выполнена в соответствии с Заданием, скоординированной со всеми разделами;

- утверждена для дальнейшего использования;

- пригодна для создания и оформления чертежей.

  - Требования к составу, уровню проработки (детализации), порядку проверки и приемки цифровых информационных (трехмерных) моделей, входящих в состав информационной модели объекта капитального строительства

2.7.1. Уровень проработки, методы верификации и валидации цифровой (трехмерной) ИМ объекта капитального строительства осуществляется с учетом СП 333. В целях достижения оптимальной производительности работы с цифровыми информационными (трехмерными) моделями Заказчик вправе ограничивать размер файла такой модели в зависимости от возможностей используемой СОД. Заказчик в Задании предусматривает разбиение трехмерной модели по отдельным корпусам или зданиям, далее в рамках одного корпуса либо здания предусматривает разбивку модели по разделам проектных решений. Каждый раздел проектирования выполняется в отдельном файле, либо нескольких файлах.

2.7.2. Исполнитель один раз в неделю или при необходимости обязан направить Заказчику цифровую информационную модель на визуальную и автоматизированную проверку на:

- соответствие Заданию;

- выявление коллизий;

- дублирование элементов;

- неразрывность взаимосвязи элементов конструкций.

2.7.3. Оформление, в том числе цветовое, и расстояния между трубопроводами, воздуховодами и другими элементами в пространстве должны соответствовать требованиям норм и правил проектирования и монтажа инженерных систем. Заказчик в техническом задании на подготовку цифровой информационной модели указывает допустимый диапазон геометрических пересечений элементов.

2.7.4. В ходе проектирования Исполнитель осуществляет проверку модели на пространственные коллизии. По результатам проверок формируется отчет о коллизиях, который передается Заказчику для ознакомления. Все ошибки, переданные в отчете, входящие в список обязательных к устранению должны быть учтены и исправлены Исполнителем.

2.7.5. Допускается наличие коллизий, устранение которых должно быть проведено посредствам разработки детальных технических решений, не предусмотренных в рамках настоящей стадии проектирования. Перечень данных допущений отдельно оговаривается и согласовывается с Заказчиком.

2.7.6. Требования к качеству цифровой (трехмерной) информационной модели объекта капитального строительства:

- все модели по разделам проекта, находящиеся в одном или нескольких файлах, должны быть скоординированы между собой;

- каждая модель должна состоять из элементов, компонентов, соответствующих требованиям Задания и содержащих достаточную информацию, для дальнейшей работы над цифровой информационной моделью;

- модель не должна содержать лишние экземпляры элементов;

- модель не должна содержать дубликатов объектов (объекты, у которых совпадают все параметры, включая координаты);

- все элементы должны быть строго классифицированы по типам и категориям объектов. Элементы должны иметь понятные названия;

- в модели должны быть смоделированы все элементы, которые требуются для разработки чертежей проектной документации и получаемые на ее основе спецификации, и ведомости.

2.7.7. В установленный планом реализации проекта срок Исполнитель обязан выдать Заказчику финальную трехмерную модель, не содержащую геометрические коллизии.

2.8. Требования к способам и форматам обмена данными

Формат обмена данными должен соответствовать ПП РФ 1431. Исполнитель предоставляет Заказчику ИМ в исходных форматах того программного обеспечения, в котором Исполнитель формировал ИМ. Правила именования файлов информационной модели выполнять в соответствии с требованиями СП 333.

  - Требования по передаче исключительных прав и лицензионной чистоте

Исключительные права на ИМ передаются Заказчику от Исполнителя, разрабатывающего проектную документацию, после принятия и оплаты выполненных работ Заказчиком.